# Applikation Ausführung

## Arbeitsschritte

|  | Nähmaschine für Raupennaht vorbereiten und Nähprobe machen Raupennaht Stichbreite: 3.5–4 Stichlänge: 0.5–1 Nadelposition: Mitte Kapselfinger einfädeln Geschlossener oder offener Stickfuss |
| --- | --- |
|  | Nähfuss so führen, dass immer der rechte Stich über die Stoffkante hinaus näht |
|  | ## Rundungen Langsam nähen und Stoff gleichzeitig ein wenig drehen Die Zickzackstiche liegen im rechten Winkel zur Stoffkante |
| ## Start | ## Rechtwinklige Ecke ## Ecke auswärts bis kurz vor die Ecke nähen mit dem Handrad genau bis zur Ecke nähen - Nadel sticht rechts ein Nähfuss heben, Arbeit drehen, Nähfuss senken Weiter nähen |
| ## Start | ## Ecke einwärts Bis zur Ecke nähen 3–4 Stiche mit dem Handrad über die Ecke hinaus nähen - Nadel sticht links ein Nähfuss heben, Arbeit drehen, Nähfuss senken Weiter nähen |